- 采购需求

- 简介

该类消毒产品广泛应用于各部门，用于皮肤、手及物体表面等的消毒。

- 技术、服务要求

- 采购清单：

| 序号 | 产品名称 | 规格 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓缩一元过氧乙酸消毒液 | 5L | 桶 |
| 2 | 过氧乙酸消毒液 | 5L | 桶 |
| 3 | 邻苯二甲醛消毒液 | 5L | 桶 |

- 技术参数：

（一）、高浓缩一元过氧乙酸消毒液

★1、第一类消毒产品；

★2、产品用途：主要用于内镜清洗消毒机对使用后内镜进行高水平消毒和灭菌处理；

△3、以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液，过氧乙酸含量5.5—9%（W/V）；

4、规格：5L/桶±5%；

5、稳定性：有效期≥24个月；

6、杀灭微生物类别：枯草杆菌黑色变种芽孢、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌（绿脓杆菌）、白色念珠菌、分枝杆菌、脊髓灰质炎病毒等，并附CMA安全评价报告；

7、对不锈钢基本无腐蚀，对碳钢、铜、铝轻度腐蚀（提供检测报告）；

8、一用一排。

（二）、过氧乙酸消毒液

★9、第一类消毒产品；

★10、产品用途：血透室水处理系统的消毒等；

△11、以过氧乙酸为主要有效成分的消毒液，过氧乙酸含量7-20%（W/V）；

12、规格：5L/桶±5%；

13、稳定性：有效期≥24个月；

14、杀灭微生物类别：大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌黑色变种芽孢等，并附CMA安全评价报告；

（三）、邻苯二甲醛消毒液

★15、第一类消毒产品；

★16、产品用途：用于内镜自动清洗消毒机和手工对内镜进行高水平消毒处理；

★17、以邻苯二甲醛为主要有效成分的消毒液，邻苯二甲醛含量0.5%-0.6%（w/v）；

18、规格：5L/桶±5%；

19、稳定性：有效期≥24个月；

20、杀灭微生物类别：可杀灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、分枝杆菌、绝大多数细菌芽孢，并能灭活病毒，并附CMA安全评价报告；

21、连续使用稳定性试验室温条件下连续使用应不超过14天且连续使用期间邻苯二甲醛含量大于或等于0.30%(W/V)（提供检测报告）；

22、对不锈钢、铝、铜、碳钢基本无腐蚀（提供检测报告）。

- ★三、样品要求

- （一）、提供产品样品。

注：本章中带“★”的条款为实质性要求，不满足将被作为无效响应处理。